| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Компания-Подрядчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЛИКВИДАЦИОННОГО ТАМПОНАЖА АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  | артезианская скважина № б/н (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местоположение объекта |  |  |  |  |  |  | Московская область, ___________ район, ____________ с/о, в 0,5 км от д.____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владелец скважины |  |  |  | ООО «Компания-Владелец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «» |  |  |  | н.с. (нет сведений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 г |  |  |  |  |  |
| Окончание бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «» |  |  |  | н.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 г |  |  |  |  |  |
| Начало производства тампонажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «» |  |  |  | декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 г |  |  |  |  |  |
| Окончание производства тампонажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «» |  |  |  | декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 г |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представители Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Компания-Подрядчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице | генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иванова Иосифа Вторпетовича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с одной стороны, и представители Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Компания-Заказчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице | генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Петрова Василия Магометовича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с другой стороны, удостоверяем производство работ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (полному, частичному) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвидационному тампонажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | артезианской скважины № б/н (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| согласно |  | проекта, разработанного ООО «Компания-Проектировщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими данными: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина скважины перед тампонажем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,8 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние скважины перед тампонажем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по результатам геофизических исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на глубине 22,1 м отмечается разрыв колонны со смещением; фильтровая часть скважины завалена; обсадные трубы корродированны; водоприток отсутствует; скважина считается аварийной по категории IIIа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсадные колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр | 273 |  |  |  |  | мм, в интервале, от |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | до |  |  | 22,8 |  |  |  | м |  |
| диаметр | -- |  |  |  |  | мм, в интервале, от |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | до |  |  | -- |  |  |  | м |  |
| диаметр | -- |  |  |  |  | мм, в интервале, от |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | до |  |  | -- |  |  |  |  |  |
| Состояние обсадных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | интенсивная коррозия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтровая колонна (фильтровая часть): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр | -- |  |  |  |  | мм, в интервале, от |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | до |  |  | -- |  |  |  | м |  |
| диаметр |  |  |  |  |  | мм, в интервале, от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до |  |  |  |  |  |  | м |  |
| диаметр |  |  |  |  |  | мм, в интервале, от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до |  |  |  |  |  |  | м |  |
| Данные о санитарной обработке скважины перед тампонажем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чистка стенок скважины |  |  |  |  |  |  |
| от коррозии и заиливания металлическими щетками и скребками; дезинфекция ствола скважины хлорной известью с дозой хлора 125 мг/л в течении 4-х часов; обработка строительных материалов раствором хлорной извести с дозой хлора 100 мг/л в течении 1 суток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид тампонажа |  |  | полный тампонаж цементным раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав тампонажной смеси, количество смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент М-500 – 1 т; песок – 0,77; вода – 0,3м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество раствора – 1,2 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ заливки цементного раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закачка цементного раствора насосом ___ через |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| став диаметром 89 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ тампонажа глиной |  |  |  |  |  |  |  |  | забой засыпан глиной в интервале 20,8 – 22,8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и интервал установки цементных мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | один, в интервале 0,0-20,8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ установки цементных мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закачка цементного раствора через став под давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| метод перфорации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в интервале, от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до |  |  |  | м |
| Цементация в интервале, от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ цементации, количество и качество цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал частичного тампонажа скважины, от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до |  |  |  |  |  | м |  |  |  |
| Способ испытания скважины на герметичность и полученные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устье скважины |  |  |  |  |
| заварено 00.00.200_ г., установлена бетонная тумба с размерами 1 х 1 х 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время, затраченное на ликвидационный тампонаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 (Пять) |  |  |  |  |  |  |  | сут. |  |  |  |  |
| «Заказчик» ООО «Компания-Заказчик» Генеральный директор ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Подрядчик» ООО «Компания-Подрядчик» Генеральный директор ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |